| RQ-VIU-001 | TBOX-远程控制车辆启动关闭功能：车辆系统需要能够支持手机通过APP远程控制车辆高压系统的启动与关闭，实现空调/加热等设备预开启及安全下电，并满足相应的权限限制条件。 | FNC-001远程控制-远程启动与关闭：手机通过APP发起远程启动/关闭请求时，TSP平台向TBOX下发对应指令，TBOX完成初步系统状态检查后转发至VCU；VCU执行状态复查与高压系统校验，满足条件时控制高压系统启动并激活空调、加热/制冷等子系统，或依次关闭所有高压设备实现安全断电、切换至低功耗/睡眠模式；远程启动仅允许在车辆电源未启动（钥匙处于OFF位置）、PEPS车辆未检测到钥匙信号时执行，远程关闭仅允许在远程启动已激活且车辆电源状态未被手动更改（保持未启动）的状态下执行；最终运行状态通过TBOX、TSP平台反馈至APP并更新车辆状态显示。 |
| --- | --- | --- |
| RQ-VIU-002 | TBOX-远程控制车锁解锁闭锁功能：本系统通过移动端设备与TSP平台、TBOX及车辆控制单元协同工作，实现远程控制车辆的解锁和闭锁功能，手机可以通过APP发起车锁控制命令，实时查看车辆状态和命令执行进度。 | FNC-002远程控制-远程闭锁/解锁：手机通过APP发起远程闭锁/解锁请求时，TSP平台完成身份验证后向TBOX下发指令；TBOX检查车速、电源、车门、防盗及报警等车辆状态，满足闭锁/解锁对应条件后将指令转发至BCM；BCM执行闭锁并激活防盗或执行解锁并解除防盗，最终执行结果通过TBOX、TSP平台反馈至APP显示；远程解锁需满足车速0km/h、车门未防盗触发/故障、电源OFF、车门关闭且已闭锁，远程闭锁需满足车速0km/h、所有车门关闭、电源OFF、无重大报警，配备传感器时需确认无乘客滞留车内。 |
| RQ-VIU-003 | TBOX远程控制远程寻车功能：本系统通过APP或小程序发送指令，激活车辆声光提示，在停车场或复杂环境中快速找到车辆。 | FNC-003远程控制-远程寻车执行：车辆电源状态处于任意模式，车辆运行状态处于非READY状态。当手机通过APP/小程序发起远程寻车请求时，APP/小程序需显示“寻车进行中”，TSP平台完成合法性验证后向TBOX转发指令，TBOX将寻车指令传递至BCM，BCM控制警示灯闪烁与喇叭鸣响约10秒，并将执行状态通过TBOX、TSP平台反馈至APP/小程序。 FNC-004远程控制-寻车异常处理：当寻车过程中出现灯光故障、喇叭故障或指令超时时，BCM将故障信息反馈至TBOX，TBOX上传至TSP平台并推送至APP，提示手机具体故障类型及处理建议。 |
| RQ-VIU-004 | TBOX远程控制空调功能：手机可通过手机APP或微信小程序，在车辆电源处于OFF模式下远程预热/预冷空调，使车内达到舒适温度；车辆进入本地启动后不再接受远程控制，空调转为本地控制。 | FNC-005远程控制-空调远程启动与关闭：手机通过APP/小程序发起空调启动请求并设定温度、风速时，指令经TSP平台下发至TBOX并转发至VCU；VCU校验车辆状态、高压系统及电池电量后，上高压并启动EAS/WPTC实现空调预热/预冷；当手机手动关闭空调或远程运行满20分钟时，系统下发关闭指令至VCU，VCU断开高压回路、停止空调运行并使ECU休眠；状态全程实时上传至APP显示。APP/小程序需实时显示车辆状态、空调运行状态、已运行时间、剩余时间、设定温度与风速，并反馈远程操作结果（成功/失败及原因）。 空调前置条件检查：远程控制空调仅在以下条件下可执行：车辆电源处于OFF状态、整车与空调故障等级≤1级、电池SOC≥5%、网络通信正常。 FNC-006远程控制-空调异常处理：当指令传输失败、空调无法启动、运行中故障或网络中断时，系统最多重试3次，仍失败则上传故障码至TSP平台，并通过APP提示手机检查车辆状态或联系售后。 |
| RQ-VIU-005 | TBOX远程控制锁车限速功能：系统通过TSP平台、TBOX和车辆控制单元实现对车辆的远程锁车、解锁、限速和解除限速管理，用于保障车辆安全、防止非法使用与过快行驶，并提供状态反馈与故障处理机制。 | FNC-007远程控制-远程锁车与解锁：权限管理者通过TSP平台发起锁车/解锁指令，TSP平台验证指令有效性后下发至TBOX，TBOX转发至VCU；VCU将车辆设置为锁定状态并激活限速功能，或设置为解锁状态并解除限速功能，执行状态统一反馈至TSP平台。 FNC-008远程控制-远程限速与解除限速：权限管理者通过TSP平台发起限速/解除限速指令，TSP平台验证指令有效性后下发至TBOX，TBOX转发至VCU；VCU在车辆充电结束后执行限速控制、限制车辆最高行驶速度，或取消限速状态、恢复正常行驶速度；执行状态由VCU反馈至TBOX，再由TBOX上传至TSP平台。 |